Отчет за 2014 год

о выполненных работах в жилом доме № 3 по Мурманскому проезду.

| Наименование работ | Объем выполненных работ | Приме-чание |
| --- | --- | --- |
| Обходы и осмотры подвалов на предмет неисправности инженерных коммуникаций. | 2 раза в неделю |  |
| Профилактическая и аварийная прочистка лежаков и стояков системы канализации с выпусками до канализационных колодцев. | 125 м. |  |
| Ремонт металлической решетки подъезда. | уголок 25- 93,10 кг. кругляк - 29,42 кг. |  |
| Ремонт ввода х/в, устранение свищей. | хомут- 1 шт. болт М12- 1.0 кг. |  |
| Ремонт системы отопления. | -замена: кран Маевского- 4 шт. вентиль 40 бр.- 3 шт. к/г 40- 4 шт. кран 20- 2 шт. пробка радиат.-3 шт. |  |
| Гидропневматическая промывка и гидравлическое испытание теплового узла и системы отопления. | -ревизия, ремонт покраска запорной арматуры; -замена: вентиль 25- 1шт. вентиль 50- 1шт. к/г 50- 4шт. кран 80 шар.- 1 шт. кран 15- 1шт. муфта 50- 3 шт. отвод 32- 3 шт. отвод 57- 3 шт. труба 25- 3,00 м. |  |
| Ремонт стояка холодного водоснабжения. | - замена: муфта комбинир- 2 шт. труба -1.0 м. тройник переходн.- 3 шт. тройник 25- 3 шт. |  |
| Очистка кровли и подъездного козырька от мусора. | S- 150 м². |  |
| Ремонт козырька и парапета | цемент- 15,00 кг. шпаклевка- 20кг. линокром- 0,50 рул. пропан- 5,00 л. |  |
| Ремонт примыкания на кровле. | пропан- 4,00 л. |  |
| Профилактический осмотр электросетей и поэтажных электрощитов внутридомового обслуживания . | 1 осмотр |  |
| Профилактическая прочистка и осмотр внутренних ливнестоков. | 65 м. |  |
| Ремонт освещения лестничных площадок. | лампочка- 10 шт. патрон- 2 шт. |  |
| Ремонт оконных откосов. | S-1,0 м2 цемент-10,00 кг |  |