Отчет по содержанию и ремонту дома № 15

по улице Александра Невского

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 539,7 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 2, 5, 8 эт., подвал | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа Б 40 Вт – 4 шт., лампа Е27 – 3 шт., лампа св/д А60 – 1 шт., клемма 2 – 4 шт., |
|  | Восстановление освещения на л/площадках, ремонт ВРУ |  | Автомат 16 А – 1 шт., автомат 40 А – 2 шт., дин-рейка – 1 шт., клемма 2 – 4 шт. |
| 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
| кв. 38 | Устранение течи радиатора отопления на кухне |  |  |
| кв. 80 | Устранение течи радиатора отопления, слитие и заполнение стояка отопления |  | Сгон 15 мм – 2 шт., муфта 15 мм – 2 шт., контргайка 15 мм – 2 шт., пробка 15 мм рад. прав.. – 2 шт., труба 15 мм – 0,5 м. |
| кв. 54 | Устранение течи стояка ГВС, закрытие и открытие стояков ХГВС |  | Хомут 32 мм – 1 шт. |
| кв. 40 | Обследование квартиры по заявлению собственника |  | Составление акта |
| подвал | Устранение течи ввода ХВС до вводной задвижки |  |  |
|  | Обследование системы канализации | 5 раз | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 982 м2 | Песок – 25 кг, соль – 25 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 539,7 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1, 3 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 2 шт. |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа Б 40 Вт – 2 шт. |
| 5 эт. | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 2-кл. – 1 шт. |
| кв. 6 | Устранение течи полотенцесушителя | 1 шт. |  |
| подвал | Замена лежаков ХВС | 100 % |  |
| подвал | Установка ОДПУ ХВС | 2 шт. |  |
| подвал | Замена водомерного узла | 100 % |  |
|  | Обследование системы канализации | 2 раза | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Очистка подвала от мусора | 150 м2 |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 982 м2 | Песок – 25 кг, соль – 25 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |
|  | МАРТ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 539,7 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа LED 10 Вт – 3 шт., лампа св/д А60 – 1 шт. |
| 8 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 1 шт. |
| подвал | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Кабель АВВГ 2*2,5 мм – 2 м, клемма 3 – 6 шт., шина нулевая – 1 шт. |
|  | Замена участка трассы (отопление и ГВС) |  | Отвод 108 мм – 3 шт., переход 108-89 мм – 2 шт., проволока вязал. 1,6 мм – 10 м, труба 108 мм – 10 м, труба 89 мм – 6 м, трубка ппэ изоляц. 110/20 – 4 м. |
| кв. 16 | Устранение течи стояка ХВС |  | Хомут 32 мм – 1 шт. |
| кв. 76 | Обследование сантехнического оборудования квартиры и общедомовых инженерных коммуникаций на предмет подтопления нижней квартиры |  |  |
| подвал | Прочистка засора лежака канализации | 20 пог. м |  |
|  | Установка насоса в т/узле подвала д/откачки грунтовых и канализационных вод |  | Насос погружной – 1 шт. |
|  | Очистка кровли от мусора над нежилыми помещениями (магазином Апельсин) | 100 м2 |  |
|  | Обследование системы канализации | 3 раза | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |
|  | АПРЕЛЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 539,7 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Включение системы отопления |  |  |
|  | Регулировка системы отопления, устранение воздушных пробок |  |  |
| 10 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник – 1 шт. |
| 2, 6 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа LED 10 Вт – 3 шт. |
| 8 эт. | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
|  | Ремонт ВРУ |  | Автомат 16 А – 1 шт., автомат 40А – 2 шт., дин-рейка – 1 шт., шина нулевая – 1 шт., кабель АВВГ 2*2,5 мм – 3 м, клемма 2 – 5 шт. |
| т/узел | Замена спускного крана ГВС |  | Кран шаров. 15 мм – 1 шт. |
| кв. 23 | Обследование стояков ХГВС и канализации на предмет течи |  |  |
| подвал | Ремонт трубопровода ГВС для забора воды |  | Шланг гибкой подводки, 1,5 м – 1 шт. |
| кв. 49 | Устранение течи стояка ГВС |  | Хомут 40 мм – 1 шт. |
| кв. 42 | Обследование стояка ГВС на предмет течи |  |  |
| 13 эт. | Восстановление освещения в мастерской художника |  |  |
| кв. 19 | Обследование полотенцесушителя на предмет течи | 1 шт. |  |
| кв. 23 | Установка отливов на балкон с применением АГП |  |  |
| 1 эт. | Ремонт козырька пристройки нежилых помещений, закрытие тореца оцинковкой с применением АГП |  |  |
|  | Снятие флага с применением АГП | 1 шт. |  |
| 1 эт. | Изготовление и установка информац. стендов в подъездах |  | ДВП – 0,228 м2, клей полимерн.- 0,038 л, раскладка 30*8 мм – 1,54 м. |
| подвал | Замена розетки |  | Розетка 2-м – 1 шт. |
| подвал | Уборка мусора из подвального помещения | 539,7 м2 |  |
|  | Покраска экранов на переходных лоджиях с двух сторон | 12 шт. |  |
|  | Смазка петель на входной металлической двери в подъезд | 2 шт. |  |
| ПВЗ "Вайлд-берриз" | Обследование стояка ХВС и канализации на предмет течи |  |  |
| ПВЗ "Вайлд-берриз" | Прочистка засора стояка канализации | 15 пог. м |  |
| подвал | Опломбировка ОДПУ ХВС водоканалом | 2 шт. |  |
|  | Обследование системы канализации | 7 раз | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Очистка кровли и ливнестоков от мусора | 539,7 м2 |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 539,7 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи. |  |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 290 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |
|  | МАЙ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 539,7 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
| 5, 10 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник – 2 шт. |
| 8 эт. | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
| 5, 10 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клемма 2 – 4 шт. |
| кв. 45 | Обследование полотенцесушителя на предмет течи |  |  |
| кв. 36 | Прочистка засора стояка канализации | 10 пог. м |  |
|  | Слитие системы отопления дома в связи с дефектом | 1 раз |  |
|  | Обследование системы канализации | 2 раза | Обнаружен засор дворовой канализации |
| подвал | Прочистка засора лежака канализации | 30 пог. м |  |
|  | Уборка автомобильных шин с придомовой территори |  |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на период гидравлических испытаний нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Проверка инженерных коммуникаций в подвале и т/узле после гидравлических испытаний | 2 раза |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |
|  | ИЮНЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 539,7 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 4, 12 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник – 2 шт. |
| 6 эт. | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 2-кл. – 1 шт. |
| 4, 12 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клемма 2 – 2 шт. |
|  | Промывка системы отопления и т/узла |  | Кран шаров. 20 мм – 1 шт., масло компрес. – 0,06 л, прокладка 65 мм – 2 шт. |
| кв. 42 | Устранение течи радиатора отопления | 1 шт. |  |
| кв. 35 | Обследование квартиры на предмет подтопления с верхней квартиры |  |  |
|  | Слитие системы отопления в связи с появившимся дефектом | 1 раз |  |
|  | Заполнение системы отопления после устранения дефекта | 1 раз |  |
|  | Обследование нежилого помещения (пристройки) на предмет протечек с кровли | 1 раз |  |
|  | Обследование системы канализации | 2 раза | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Восстановление электроснабжения грузового лифта | 2 раза |  |
| кв. 81 | Обследование стояка канализации на предмет течи |  |  |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 1350 м2 | Бензин АИ-92 – 0,63 л, леска 2,4 мм – 8 м, масло 2-х так. – 0,07 л. |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Переключение системы ГВС на прямой трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |
|  | ИЮЛЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 539,7 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 11 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник – 1 шт. |
| подвал | Замена ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А60 – 2 шт. |
| 5 эт. | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
|  | Опрессовка системы отопления и т/узла |  | Манометр – 3 шт., термометр – 2 шт., смазка графитная – 90 г, прокладка 100 мм – 2 шт. |
| 1 этаж | Косметический ремонт на л/площадке |  | Грунтовка глубокопрон. – 10 л, грунтовка ГФ красно-коричневая – 5 кг, краска д/стен и потолков – 14 кг, краска колерованная – 14 кг, пленка п/э – 6 пог. м, шпатлевка суперфинишная – 14 кг, штукатурка гипсовая – 25 кг. |
| 1 эт. | Замена обналички тамбурной двери |  | Наличник 70 мм – 4,4 м |
|  | Обследование системы канализации | 2 раза | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Восстановление электроснабжения грузового лифта | 4 раза |  |
|  | Обследование кровли пристройки нежилых помещений на предмет дефектов | 1 раз |  |
|  | Ремонт рулонной кровли над пристройкой нежилых помещений | 75 м2 |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на время ремонта нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Открытие ГВС и водных задвижек после ремонта нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |
|  | АВГУСТ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке и состояния освещения у входа в подъезды | 539,7 м2, 12 площ., 1 т/узел, 1 вход в подъезд | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 3 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник – 1 шт. |
| подвал | Замена ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А60 – 1 шт. |
| 9 эт. | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 2-кл. – 1 шт. |
|  | Ремонт т/узла, замена участка, устранение течи |  | Труба 57 мм – 4 м, фланец 50 мм – 2 шт., отвод 57 мм – 2 шт., болт – 4 шт., гайка – 4 шт. |
| кв. 41 | Устранение течи стояка ГВС |  | Хомут 32 мм – 1 шт. |
| кв. 23 | Устранение течи стояка ГВС |  | Хомут 32 мм – 1 шт. |
| кв. 20 | Обследование квартиры на предмет подтопления с верхней квартиры |  |  |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 1350 м2 | Бензин АИ-92 – 1,25 л, леска 2,4 мм – 12 м, масло 2-х так. – 0,063 л. |
| кв. 82 | Прочистка засора стояка канализации | 6 пог. м |  |
| кв. 68 | Обследование квартиры по заявлению собственника |  | Составление акта |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 539,7 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 9 эт. | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
|  | Опрессовка т/узла | 2 раза |  |
|  | Ремонт т/узла, замена грязевика, домовой задвижки на прямом трубопроводе, замена участка т/узла, устранение течи |  | Грязевик 80 мм фланц. – 1 шт., болт – 20 шт., гайка – 20 шт., фланец 80 мм – 2 шт., тройник 89 мм – 21шт., бобышка п/термометр – 1 шт., оправа п/термометр – 1 шт., труба 89 мм – 4 м, кран шаров. 15 мм – 3 шт., прокладка 80 мм – 4 шт., сгон 15 мм – 3 шт., муфта 15 мм – 3 шт., контргайка 15 мм – 3 шт., кран шаров. 100 мм – 1 шт., прокладка 100 мм – 4 шт., прокладка 50 мм – 4 шт. |
|  | Восстановление электроснабжения грузового лифта | 1 раз |  |
| кв. 6 | Обследование полотенцесушителя на предмет течи | 1 раз |  |
| кв. 6 | Ремонт полотенцесушителя, устранение течи |  |  |
|  | Слитие системы отопления в связи с образовавшимся дефектом | 1 раз |  |
|  | Заполнение системы отопления после устранения дефекта | 1 раз |  |
| подвал | Прочистка засора лежака канализации | 30 пог. м |  |
|  | Включение системы отопления |  |  |
|  | Регулировка системы отопления, устранение воздушных пробок |  |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 539,7 м2, |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. |  |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи. | 539,7 м2, |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 539,7 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 3, 8 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник – 2 шт. |
| 12 эт. | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
| 13 эт. | Восстановление освещения в нежилом помещении |  | Автомат 16А – 3 шт., автомат 40А – 1 шт., дин-рейка – 1 шт., шина нулевая – 1 шт., сжим – 1 шт. |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи. |  |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |
|  | НОЯБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 539,7 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 9 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник – 1 шт. |
| подвал | Замена розетки |  | Розетка 2-м – 1 шт. |
|  | Восстановление электроснабжения грузового лифта | 3 раза |  |
|  | Закрашивание надписей на фасаде | 1 м2 | Краска для стен и потолков – 1 кг. |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек по факсограмме ТКГ-2 | 1 раз |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 982 м2 | Песок – 20 кг, соль – 20 кг. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 539,7 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 4, 11 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник – 2 шт. |
| подвал | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
| подвал | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Кабель ВВГ 2*2,5 мм – 2 м, клемма 2 – 4 шт., шину нулевая – 1 шт. |
| подвал | Замена розетки |  | Розетка 2-м – 1 шт. |
| подвал | Замена насоса в т/узле для откачки воды |  | Насос – 1 шт. |
| кв. 66 | Замена вводных кранов ХГВС, устранение течи |  | Кран шаров. 15 мм – 2 шт., сгон 15 мм – 2 шт., контргайка 15 мм – 2 шт., муфта 15 мм – 2 шт. |
| кв. 45 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
| 13 эт. | Замена замка на двери выхода на чердак |  | Замок врезной – 1 шт. |
|  | Обследование системы канализации | 5 раз | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 982 м2 | Песок – 29 кг, соль – 14 кг. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 290 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2746 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 257,4 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 539,7 м2 |  |